- Anhang 4 
Notfallplanung: Vorgehen bei Laborzwischenfällen

Diese Vorlage ist an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen.

1. Generelle Verhaltensregeln bei Zwischenfällen

Grundsätzlich sind die in den Laborräumlichkeiten und anderen Betriebsörtlichkeiten angebrach-ten Hinweise über Fluchtwege, Löschvorrichtungen und Handalarmtaster zu beachten.

2. Leichte Zwischenfälle und Notfallsituationen

Leichte Zwischenfälle sind im Allgemeinen durch die verursachende(n) Person(en) selber zu beheben – eventuell mit Unterstützung der Biosicherheitsbeauftragten (BSO). Bei schweren Zwischenfällen sind die Ereignisdienste zu alarmieren. In einer Notfallsituation ist immer nach demselben Muster und in einer linearen Vorgehensweise zu reagieren.

|  | Leichte Zwischenfälle | Notfallsituation |
| --- | --- | --- |
| 1. Ruhe bewahren | Überblick verschaffen | Gefahrenbereich verlassen bei Aerosolbildung, Brand u.ä. |
| 2. Alarmieren | BSO informieren | Erreignisdienste alarmieren |
| 3. Sichern | Eingrenzen des kontaminierten Bereichs | Retten |
| 4. Massnahmen | Desinfizieren oder dekontaminieren gemäss SOP oder Hygieneplan | Löschen etc. |

3. Notrufnummern

Notrufnummern für externe Ereignisdienste und betriebsinterne Sicherheitsverantwortliche liegen in separaten Merkblättern in den Laborräumlichkeiten neben den Telefonapparaten und an den «Erste-Hilfe-Kasten» auf.

4. Notfallplanung

Für die Notfallplanung wird zwischen folgenden Notfallsituationen unterschieden, weil davon ausgehend jeweils unterschiedliche Verhalten notwendig sind.

- Verschütten von infektiösem Material

- Freisetzung von Aerosolen

- Verletzungen

- Brand / Explosion

- Wasser

Die nachfolgenden Schemen der Notfallplanung sind als Vorschlag für die weitere betriebs- und situationsgerechte Präzisierung zu verstehen.

A. Verschütten von infektiösem Material mit Freisetzung von Aerosolen und der Gefahr von Inhalation

Kontamination begrenzt auf das Innere des Labors

| VERSCHÜTTUNG VON INFEKTIÖSEM MATERIAL MIT FREISETZUNG VON AEROSOLEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. GEFAHREN-BEREICH RÄUMEN | Sofort alle Personen aus dem Gefahrenbereich bringen. - Potentiell betroffene Mitarbeitende sollen sich nach Möglichkeit sofort dekontaminieren, ansonsten in einem separaten Raum aufhalten, um eine weitere Verbreitung der Organismen zu verhindern. |  |
| 2. ALARMIEREN | Biosicherheitsbeauftragte | Tel.: |
|  | - Wer ruft an? |  |
|  | - Wo fand der Vorfall statt? |  |
|  | - Was wurde freigesetzt? |  |
|  | - Wie viele Personen sind betroffen? |  |
| 3. SICHERN | - Raum abschliessen, Lüftung abstellen, 60 min warten |  |
|  | - Personen dekontaminieren |  |
|  | - Raumdesinfektion nach Anleitung des Laborleiters gemäss SOP oder Hygieneplan |  |
|  | - Kontaminierte Geräte usw. desinfizieren |  |
|  | - Raum nach überprüfter Dekontamination wieder freigeben |  |
| 4. MASSNAHMEN | - Meldeblatt für Laborzwischenfälle ausfüllen |  |

B. Verschütten von infektiösem Material ohne Freisetzung von Aerosolen

Kontamination begrenzt auf das Innere des Labors

| VERSCHÜTTUNG VON INFEKTIÖSEM MATERIAL OHNE FREISETZUNG VON AEROSOLEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ALARMIEREN | Biosicherheitsbeauftragte | Tel.: |
|  | - Wer ruft an? |  |
|  | - Wo wurde infektiöses Material verschüttet? |  |
|  | - Was wurde verschüttet? |  |
|  | - Wie viele Personen sind betroffen? |  |
| 2. SICHERN | - Die Mitarbeitenden sollen den betroffenen Bereich möglichst nicht verlassen. |  |
|  | - Für die optimale Behebung des Vorfalls heisst es: • Ruhe bewahren • Eingrenzen des kontaminierten Bereichs • Desinfizieren oder dekontaminieren mit Desinfektionsmittel gemäss SOP oder Hygieneplan |  |
|  | - Freigabe durch die Biosicherheitsbeauftragten des Labors oder durch die Stellvertretenden |  |
|  | - Eintrag des Zwischenfalls und eventueller Verletzungen ins Labor- respektive Gesundheitslogbuch |  |
| 3. MASSNAHMEN | - Bei Verletzungen Meldeblatt für Laborzwischenfälle ausfüllen |  |

C. Verletzungen

| VERLETZUNGEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ALARMIEREN | Projektleitung | Tel.: |
|  | Sanität Notruf | Tel.: 144 |
|  | - Wer ruft an? |  |
|  | - Wo sind Verletzte? |  |
|  | - Was ist geschehen? |  |
|  | - Wie viele Personen sind betroffen? |  |
| 2. MASSNAHMEN | - Erste Hilfe leisten. |  |
|  | - Handschuhe und evtl. Laborbekleidung ausziehen. |  |
|  | - Hände und verletzte Hautstellen waschen. |  |
|  | - Desinfizieren mit Händedesinfektionsmittel oder 70% Ethanol. |  |
|  | - Meldeblatt für Laborzwischenfälle ausfüllen |  |

D. Brand / Explosion

| BRAND / EXPLOSION |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ALARMIEREN (wenn kein automatischer Brandalarm ausgelöst wurde) | Feuerwehr | Tel.: 118 |
|  | Biosicherheitsbeauftragte | Tel.: |
|  | - Wer ruft an? |  |
|  | - Wo sind Verletzte? |  |
|  | - Was ist geschehen? |  |
|  | - Wie viele Personen sind betroffen? |  |
| 2. RETTEN | - Alle Personen über die vorgesehenen Fluchtwege aus dem Gefahrenbereich zu einem vorbestimmten Sammelort bringen. |  |
| 3. LÖSCHEN | - Brandbekämpfung mit Feuerlöscher. |  |

E. Wasser mit Verbreitung von Organismen

| WASSER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ALARMIEREN | Biosicherheitsbeauftragte | Tel.: |
|  | Bei Personenschäden | Tel.: 144 |
|  | - Wer ruft an? |  |
|  | - Was ist geschehen? |  |
|  | - Wieviel Wasser ist ausgetreten? |  |
| 2. SICHERN | - Material und Geräte schützen. |  |
|  | - Absperren der Hauptversorgungsleitungen. |  |
|  | - Oberflächen reinigen und dekontaminieren. |  |
|  | - Dekontamination der Abwasseranlagen |  |

| Verfasst / Genehmigt |  |
| --- | --- |
| Datum |  |