- Anhang 7 Zutrittsregelung für den Arbeitsbereich der Stufe 2

Diese Vorlage ist an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen.

Zweck

Aufgrund der Einschliessungsverordnung (ESV) ist der Zugang zum Arbeitsbereich der Stufe 2 auf einen autorisierten Personenkreis begrenzt und ist wie folgt organisiert.

Regelung der Zutrittsberechtigung

- Zutritt zu den Stufe 2-Labors haben nur Personen, die von den Biosicherheitsbeauftragten oder von den Laborleitenden die Erlaubnis erhalten haben und über die Sicherheitsvorkehrungen instruiert sind.

- Für das Reinigungspersonal ist der Zutritt zu den Stufe 2-Labors erst nach erfolgter arbeitsplatzbezogener Sicherheitsunterweisung durch die Laborverantwortlichen erlaubt.

- Besuchende dürfen das Stufe 2-Labor nur nach vorheriger Erlaubnis der Laborleitung oder den Biosicherheitsbeauftragten, unter fachkundiger Begleitung und nach Aufklärung über das bestehende Gefährdungspotential betreten und darin tätig werden. Alle Besuche müs-sen in einem Gästebuch protokolliert werden.

- Insbesondere bei Reinigungs- und Servicearbeiten sowie bei Reparaturen in den Stufe 2-Labors ist das Personal über vorsorgliche Schutzmassnahmen zu unterweisen

Technische Umsetzung

- Die Labors sind im Eingangsbereich gut sichtbar mit einem Warnzeichen «Biogefährdung» als Stufe 2-Labors gekennzeichnet.

- Die Labors sind aussen gut sichtbar mit einer Tafel «Zutritt nur für berechtigte Personen» versehen. Darunter steht der Name der verantwortlichen Laborleitung sowie die Namen der zutrittsberechtigten Personen.

- Im Schliesskonzept ist berücksichtigt, dass im Fall eines Ereignisses (z.B. Brand) der rasche und sichere Zutritt für das Personal von Ereignisdiensten (Feuerwehrschlüssel etc.) möglich ist. Die Fluchtwege sind sichergestellt.

- Die Labortüren sind beim Arbeiten geschlossen, müssen aber nicht abgeschlossen sein. Die Labortüren sind mit einem selbstschliessenden Mechanismus ausgestattet. Die Labors sind abgeschlossen, wenn sie nicht benützt werden.

- In einem Gästebuch (Logsheet) werden die Namen der zugangsberechtigten Besuchenden, des externen Service- und Reparaturpersonals sowie deren Status (Gültigkeitsdauer) festgehalten.

| Verfasst / Genehmigt |  |
| --- | --- |
| Datum |  |