- Anhang 8 
Bedeutung und Verwendung des Warnzeichens «Biogefährdung»

Diese Vorlage ist an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen.

Zweck

Das Warnzeichen «Biogefährdung» macht auf die Gefährdung durch pathogene oder gentech-nisch veränderte Organismen der Gruppe 2 (und höher) aufmerksam und dient dazu, die Verschleppung und unkontrollierte Vermehrung von Organismen zu vermindern und Personen vor einer unbeabsichtigten Infektion zu schützen.

Das Warnzeichen richtet sich mit jeweils unterschiedlichem Zweck an drei verschiedene Personengruppen:

- Es erinnert die Mitarbeitenden daran, dass in einem bestimmten Arbeitsbereich infektiöse Organismen vorhanden sind und mit Kontaminationen zu rechnen ist.

- Es soll nicht-kundige Personen des Betriebes davor warnen, den bezeichneten Arbeitsbe-reich zu betreten oder entsprechend markierte Geräte und Behälter zu berühren.

- Es soll die Ereignisdienste auf die zu ergreifenden Schutzmassnahmen aufmerksam ma-chen.

Grundsätze zur Verwendung

Bei der Platzierung des Warnzeichens «Biogefährdung» orientiert sich (Name der Firma) an den folgenden Grundsätzen:

- Es wird zurückhaltend eingesetzt, um seine Signalwirkung beizubehalten.

- Es wird im Eingangsbereich zu Räumen der Stufe 2 angebracht.

- Es wird zusätzlich an Geräten (z.B. am Brutschrank) oder bei Arbeitsbereichen innerhalb eines bereits gekennzeichneten Raumes angebracht, wenn dort eine im Vergleich zur direkten Arbeitsumgebung erhöhte Biogefährdung möglich ist.

- Es wird an der zweiten oder dritten Umhüllung einer flüssigkeitsdicht verpackten Probe angebracht, wenn diese ausserhalb eines gekennzeichneten Raumes gelagert, bearbeitet oder transportiert wird.

- Es wird temporär an Geräten (z.B. an einer Zentrifuge) ausserhalb eines gekennzeichneten Labors angebracht, wenn dort ausnahmsweise mit Organismen der Gruppe 2 gearbeitet wird.

- Es wird an Türen von Gefrierschränken, die sich ausserhalb eines gekennzeichneten Raumes befinden, angebracht, wenn dort Organismen der Gruppe 2 aufbewahrt werden.

Spezialfall: Umgang mit gekennzeichneten Abfallsäcken

Kommerziell erhältliche, autoklavierbare Abfallsäcke für biologische Abfälle sind mit einem Warnzeichen versehen. Nachdem diese Abfälle autoklaviert bzw. inaktiviert worden sind, hat das Warnzeichen «Biogefährdung» auf den Säcken keine Berechtigung mehr. Zur Erkennung müssen autoklavierte Abfallsäcke als «autoklaviert» identifizierbar sein. Sie sind zu diesem Zweck mit hitzeempfindlichen Indikatoren versehen.

Inaktivierte Abfälle dürfen erst dann mit dem Betriebskehricht entsorgt werden, wenn das Warn-zeichen «Biogefährdung» nicht mehr sichtbar ist. Zu diesem Zweck wird es durch eine zweite Umhüllung verdeckt, um nicht zur ungerechtfertigten Verunsicherung von Dritten in der Entsor-gungskette beizutragen. Diese Vorgaben sind im Entsorgungskonzept weiter präzisiert.

Aussehen und Form des Warnzeichens bzw. Sicherheitszeichens

(Name der Firma) verwendet das europäische / beide Gefahrenzeichen in ihrem Betrieb.

| Europäisches Warnzeichen Biogefährdung | Internationales Zeichen für Biogefährdung (mit oder ohne Text) |
| --- | --- |

| Verfasst / Genehmigt |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Nach der Einschliessungsverordnung ist die Verwendung des Warnzeichens für Biogefährdung für Laboratorien der Sicherheitsstufe 2 und höher vorgesehen.

Die Kennzeichnung der Labors korrespondiert mit den entsprechend ausgewiesenen Räumen in den Gefahrenplänen der Gebäulichkeiten von (Name der Firma).

Sind die Gefrierschränke innen mit verschiedenen Türen nochmals unterteilt, wird das Warnzeichen auf den einzelnen Innentüren angebracht.

Bestelladresse: www.suva.ch/de-CH/material/Produkte/warnzeichen_biogefaehrdung_172961_4284_4284/