- Anhang 9 Laborregeln

Die nachfolgenden Laborregeln sind eine erweiterte und teilweise interpretierte Auflistung der Grundregeln guter mikrobiologischer Praxis aus der SAMV. Sie berücksichtigen die verschiednenen Arbeitssituationen in mikro- und molekularbiologischen Laboratorien. Diese Vorlage ist an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen.

Grundregeln für sicheres Arbeiten in einem mikro- und molekularbiologischen Labor

- Fenster und Türen der Arbeitsbereiche sind während der Arbeit geschlossen.

- In den Arbeitsräumen darf nicht getrunken, gegessen, geraucht oder geschnupft werden; das Auftragen von Kosmetika ist zu unterlassen. Nahrungsmittel dürfen im Arbeitsbereich nicht aufbewahrt werden.

- Beim Umgang mit toxischen oder karzinogenen Materialien oder mit Mikroorganismen ist in den Arbeitsräumen ein Laborkittel oder andere vorgeschriebene Schutzkleidung zu tragen. Das bedeutet konkret:

    - Kontaminierte Handschuhe sind sofort zu reinigen oder zu ersetzen.

    - Beim Verwenden von Handschuhen ist darauf zu achten, dass beim Telefonieren, Öffnen von Türen aller Art, Benutzung von Wasserhähnen etc. keine Organismen oder gefährlichen Substanzen verschleppt werden.

    - Im Arbeitsbereich muss beim Umgang mit biologischen oder chemischen Gefahren¬stoffen eine Schutzbrille mit Seitenschutz und möglichst mit oberer Augenraumabdeckung getragen werden; Brillentragende können eine optisch korrigierte Schutzbrille oder aber eine Überbrille über der eigene Brille tragen. Für Arbeitsschritte in einer Sicherheitswerkbank ist das Tragen einer Schutzbrille nicht notwendig.

    - Schutzkleidung muss beim Verlassen der Arbeitsbereiche abgelegt werden.

    - Handschuhe dürfen nicht ausserhalb des Labors getragen werden.

- Mundpipettieren ist untersagt; es sind Pipettierhilfen zu benutzen.

- Die Verwendung von Spritzen und Kanülen sind auf das absolute Minimum zu beschränken. Sie sind nach Gebrauch fachgerecht zu entsorgen.

Bei allen Manipulationen muss darauf geachtet werden, dass eine Aerosolbildung soweit möglich vermieden wird.

- Nach Beendigung der Arbeit und vor Verlassen des Arbeitsbereichs müssen die Hände sorgfältig gewaschen, gegebenenfalls desinfiziert und rückgefettet werden; Hautschutz beachten.

- Die Arbeitsbereiche sollen aufgeräumt und sauber gehalten werden. Die Arbeitsplätze sind vor und nach Gebrauch gemäss Hygienekonzept zu desinfizieren. Auf den Arbeitstischen stehen nur die tatsächlich benötigten Geräte und Materialien. Vorräte werden nur in dafür bereitgestellten Bereichen oder Schränken gelagert.

- Die Identität der benutzten Mikroorganismen wird überprüft, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Kontamination durch pathogene Organismen besteht oder wenn sie für die Beurteilung des Gefährdungspotentials erforderlich ist.

- Die Grundsätze der Identitätsprüfung sind bei (Name der Firma) in einer separaten Betriebsanweisung geregelt.

- Beim Umgang mit Mikroorganismen sind die Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit (entsprechend ihren Vorkenntnissen) mündlich und arbeitsplatzbezogen zu unterweisen.

- Ungeziefer muss regelmässig bekämpft werden.

- Das Aufbewahren und Gebrauchen von persönlichen Gegenständen (z.B. Taschen, Handy etc.) im Arbeitsbereich ist auf ein Minimum zu begrenzen.

- Kontaminierte Arbeitsgeräte müssen vor der Reinigung autoklaviert oder desinfiziert werden.

- Erregerhaltiger Abfall muss nach den Vorgaben des Entsorgungskonzepts gesammelt und durch Autoklavieren oder Desinfektion inaktiviert werden.

- Wird infektiöses Material verschüttet, muss der kontaminierte Bereich sofort gesperrt und desinfiziert werden. Sicherheitsrelevante Laborzwischenfälle sind den Biosicherheitsbeauftragten zu melden.

- Hinweise für Erste Hilfe bei Unfällen mit pathogenen Organismen müssen im Arbeitsbereich sofort greifbar sein. Alle Unfälle sind den zuständigen Vorgesetzten und den Biosicherheitsbeauftragten zu melden.

- Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit infektiösen humanpathogenen Mikroorganismen oder Materialien, welche solche enthalten, umgehen. Die Ausnahmen sind in der Mutterschutzverordnung geregelt.

- Vor dem Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen und vor der Durchführung von Versuchen bei denen evtl. Gefahrenstoffe freigesetzt werden könnten, müssen das Gefahrenpotential ermittelt und die notwendigen Schutzmassnahmen getroffen werden. Bei Tätigkeiten mit gefährlichen Chemikalien sind die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen der Sicherheitsdatenblätter zu beachten und die Verhaltensregeln für den Umgang mit diesen Substanzen (z.B. Ethidiumbromid, Zellgiften etc.) in einzelnen Betriebsanweisungen zu präzisieren.

- Arbeiten mit übelriechenden oder toxischen Stoffen und leicht brennbaren Gasen dürfen nur im Abzug ausgeführt werden. Die jeweils notwendigen zusätzlichen Schutzmass¬nahmen sind zu berücksichtigen.

- Kühl zu lagernde brennbare Flüssigkeiten sowie hochentzündliche und leichtentzündliche Stoffe dürfen nur in Kühlschränken oder Tiefkühleinrichtungen aufbewahrt werden, deren Innenraum explosionsgeschützt ist.

- Druck(gas)flaschen sind immer durch Festbinden oder Anketten (z.B. am Labortisch) gegen Umstürzen zu sichern. Sie dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Transportwagen beför¬dert werden.

- Beim Umgang mit radioaktiven Isotopen sind die entsprechenden Laborregeln für Arbeiten mit ionisierenden Strahlen zu beachten.

| Verfasst / Genehmigt |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Gemäss Anhang der Verordnung vom 25. August 1999 über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefährdung durch Mikroorganismen (SAMV).

Auf Zellkulturen entsprechend anwenden. Die Punkte 1 bis 11 entsprechen den Grundregeln guter mikrobiologischer Praxis.

Siehe auch Vorlage Massnahmen zur Verhütung blutübertragbarer Infektionskrankheiten und die SUVA-Publikation «Verhütung von Berufskrankheiten in diagnostisch-mikrobiologischen Laboratorien». Bestellnummer: 2869/27d. Bestelladresse: www.suva.ch/material/Dokumentationen/verhuetung-von-berufskrankheiten-in-diagnostisch-mikrobiologischen-laboratorien

Die Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS werden eingehalten:

Chemische Laboratorien (EKAS-Richtlinie Nr. 1871, Brennbare Flüssigkeiten – Lagern und Umgang (EKAS-Richtlinie Nr. 1825), Säuren und Laugen (EKAS-Richtlinie Nr. 6501)

Bestelladresse: www.ekas.admin.ch > Dokumentation > EKAS Richtlinien > Aktuell gültige EKAS-Richtlinien

Vor Aufnahme der Arbeit sind allgemeine Betriebsanweisungen, Richtlinien für Laboratorien sowie stoff-, organismen- und tätigkeitsspezifische (Betriebs-)Anweisungen zu lesen und umzusetzen.

Beachte dazu die Vorlage Notfallplanung: Vorgehen bei Laborzwischenfällen und das Meldeblatt für Laborzwischenfälle.

Siehe Fussnote 6.

Ausnahmen sind möglich, wenn eine Arbeitsmedizinerin oder ein Arbeitsmediziner die Arbeitssituation prüft und keine zusätzliche Gefährdung feststellt. Zum rechtlichen Hintergrund siehe Art. 62 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV1; SR 822.111) sowie Art. 10 und 17 der Verordnung des EVD vom 20. März 2001 über gefährliche und beschwerliche Arbeiten Bei Schwangerschaft und Mutterschaft (Mutterschutzverordnung; SR 822.111.52).