- Anhang 12 
Desinfektion und Reinigung (Hygieneplan)

Diese Vorlage ist an die betriebsspezifischen Gegebenheiten anzupassen und entsprechend zu ergänzen

Gilt für die Räumlichkeiten

| Raum Nr. | Organismen | Laborleitung |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| … | … | … |

Bekanntmachen und Informationsverbreitung

Der Hygieneplan ist im Labor aufgehängt. Seine Einhaltung wird dokumentiert.

Bedeutung

Die Einhaltung des Hygieneplans dient der persönlichen Arbeitssicherheit und Gesundheits-vorsorge sowie der Qualität der Forschung.

Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden bei (NAME DER FIRMA) so ausgewählt, dass sie die im Hygieneplan zugewiesene Funktion erfüllen, d.h. die notwendige Wirksamkeit  und Be-nutzerfreundlichkeit gewährleistet ist. Für die Produkteauswahl werden die Kriterien der Arbeits-sicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes berücksichtigt.

Generell gilt:

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit geeigneten (Haushalts)-Handschuhen arbeiten (Allergisierungspotential).

Ansetzen der Desinfektionsmittellösung nur in kaltem Wasser (Vermeidung schleim¬haut-reizender Dämpfe) allenfalls im Laborabzug ansetzen.

Gebrauchsverdünnung / Anwendungskonzentration beachten.

Einwirkungsdauer / Einwirkzeiten einhalten.

Standzeiten von Instrumentendesinfektionsmitteln nach Herstellerangaben (wenn Desin-fektionsmittel mit Reiniger angesetzt wird, täglich erneuern).

Zur Flächendesinfektion in der Regel nicht sprühen, sondern wischen.

Nach Wischdesinfektion: Benutzung der Flächen, sobald das Desinfektionsmittel ange-trocknet ist.

Haltbarkeit einer unbenutzten dosierten Flächendesinfektions¬mittellösung (z.B. 0,5%) in einem verschlossenen (Vorrats-)Behälter (z.B. Spritzflasche) nach Herstellerangaben (meist 14 -28 Tage).

Hygieneplan Unterteilung entweder für Gesamtbetrieb oder auch nach Labor oder nach Organismus möglich)

| Was | Wann | Womit | Wie | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fläche, Gerät, Gegenstand | Häufigkeit, Zeitpunkt, Zeitintervall | Arbeitsmittel bzw. zu verwendende Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Aufgabe, z.B. reinigen, desinfizieren, sterilisieren / durch Wischen, Waschen, Sprühen, Einlegen etc. notw. persönliche Schutzausrüstung |  |
| Händereinigung | Beim Verlassen des Labors | Seife | Hände waschen | Hautschutzplan beachten |
| Hygienische Händedesinfektion | Nach Kontamination |  |  |  |
| Laborkleidung | Nach 14 tägigem Gebrauch oder nach Kontamination |  |  |  |
| Sicherheitswerkbank | Nach Gebrauch täglich, oder nach Kontamination |  |  |  |
|  | HEPA-Filter alle 2 Jahre kontrollieren lassen und gegebenfalls ersetzen |  |  |  |
| Laborglas | Nach Kontakt mit Organismen |  |  |  |
| Arbeitsflächen | Nach Gebrauch täglich, oder nach Kontamination |  |  |  |
| Kühlschrank | Periodisch und nach Kontamination |  |  |  |
| Brutschrank / Inkubator(en) | Alle 6 Monate und nach Kontamination |  |  |  |
| Zentrifuge(n) | Periodisch und nach Kontamination |  |  |  |
| Waschbecken | Periodisch und nach Kontamination |  |  |  |
| Fussboden | Keine Kontamination: Reinigung gemäss Absprache durch Reinigungspersonal | Gängige Reinigungsmittel |  |  |
|  | Nach Kontaminiation: Reinigung nicht durch Reinigungspersonal |  |  |  |
| Abfall, bei dem Verletzungsgefahr besteht | Monatlich oder bei Bedarf |  | Entsorgung in durchstichsicheren und fest verschliessbare Kunststoffbehältern die anschliessend autoklaviert werden. |  |
| Biologische Abfälle |  |  |  |  |
| Wasserbad |  |  |  |  |

Anwendungsvorschriften für Desinfektionsmittel

| Handelsname / Substanz | Anwendungsbereich | Wirkungsspektrum Organismen | Gebrauchs-verdünnung in % | Einwirkungs-dauer | Weitere Unterlagen | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70% EtOH (Ethylalkohol) | Händedesinfektion Flächendesinfektion | B; Mb; F; bV | 70% | 10 min. |  |  |
| Javellewasser | Kulturüberstände | B; Mb; F; b&ubV; bV | 0.5 bis 2% | 6 – 15 min |  |  |

Verwendete Organismen

Der Hygieneplan gilt spezifisch für die im Titelblatt aufgelisteten Räume. In diesen Räumen wird mit den folgenden Organismen (der Gruppe 2) gearbeitet:

| Organismen |  |
| --- | --- |

Anweisungen an das Reinigungspersonal

Das Reinigungspersonal wird angewiesen, wie das Labor der Stufe 2 zu reinigen ist. Die entsprechenden Grundsätze sind schriftlich festgehalten («Sicherheit bei der Laborreinigung für den Reinigungsdienst» und «Massnahmen zur Verhütung von blutübertragbaren Infektionskrankheiten»)

Reinigungsplan

| Woche (Dat.) | was | wer | erledigt am | Visum | spez. Vorkommnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Verfasst / Genehmigt |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

Die (kurisven) Angaben stammen aus: ecomed Verlagsgesellschaft AG; Hofmann, Jäckel – Merkblätter Biologische Arbeitsstoffe, IV-5.4.4.

Details zur Anwendungsweise siehe im nachfolgenden Kapitel 4.

Zu beachten: Die Laborkleidung (Schutzkleidung) ist getrennt von der normalen Kleidung aufzubewahren.